Индивидуальное задание 1 (ИЗ1)

Тема: Расчёт погрешностей прямых измерений

Часть 1. Измерение синусоидального напряжения

| Ф.И: вписать | Группа: вписать | № 056ДО1 | Попытка 1 |
| --- | --- | --- | --- |

исходные данные:

| схема эксперимента | эквивалентная схема объекта |  | форма uвых= DC+синус: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 = 1,2 кОм, R2 = 8,2 кОм, С = 500 пФ Rвых = рассчитать* |  |  | f = 1/Т= 250 Гц. UСЗ= 0 В |

Замечания

1 Для расчёта Rвых объекта вспомнить ТОЭ: расчёт Rвых активного двухполюсника

2 Нет надобности учитывать значение конденсатора в расчёте Zвых, достаточно его учесть в формуле для погрешности взаимодействия (С+СV)

|  | Тип измерителя: портативный ЦММ Brymen BM-257 Предназначен для измерений синусоидальных и полигармонических напряжений без постоянных составляющих. ТО смотреть по адресу: https://brymen.eu/wp-content/uploads/biall/102084/102084.KARTA_EN..2010-03-09.1.pdf … - выбранный предел измерений Uк = 6,000 В; - класс точности на выбранном пределе измерений 1,0//5; - диапазон рабочих частот ∆Fраб=50…400 Гц; - диапазон нормальных (значений) температур ∆Θнорм. = 23±5 °С; - диапазон рабочих (значений) температур ∆Θраб. = 0…40 °С; - температурный коэффициент (влияния) kΘ = 1,5∆о.п./10°С; - значение сопротивления RV ≥ 10 МОм; - значение ёмкости СV ≤ 50 пФ; |
| --- | --- |

Отсчитанное по дисплею значение: UV. Uотс. = 5,000 B

Параметры окружающей среды: - температура Θср = 5 °С; - другие влияющие величины не принимаются в расчёт.

Материалы для изучения

Инструкция №1 «Расчёт погрешностей прямых измерений переменного напряжения»

ЗАДАНИЕ

1 Изучить техническое описание (ТО) прибора, которое находится по указанному в исходных данных адресу.

1.1 Актуализировать исходные данные по материалам ТО.

1.2 Изучить инструкцию №1 «Расчёт погрешностей прямых измерений переменных напряжений» (взять на сайте).

2 Выполнить расчёт погрешностей и записать результат измерения в соответствии с исходными данными ИЗ1 и инструкцией №1.

Рассчитать методом наихудшего случая (МНС) предельные значения составляющих погрешности результата измерений:

2.1 Расчёт основной погрешности ∆о.п.

∆о.п=±∆о.п.1+∆о.п.2=±1,0∙Uотс.100+5∙q=±1,0∙5,000100+5∙0,001=0,055 В.

2.2 Расчёт температурной погрешности ∆Θ.п.

∆Θмакс=Θнорм.мин-Θср=23-5-5=13 ℃.

∆Θ.п=∆Θмакс∙kΘ=∆Θмакс∙1,5∙∆о.п10 ℃=13 ℃∙1,5∙0,055 В10 ℃=0,10725 В.

2.3 Расчёт погрешности отсчитывания (для аналоговых приборов) ∆отс.п.:

Эта составляющая погрешности отсутствует, т.к. прибор цифровой и ошибки при отсчитывания результата не возникает:

∆отс.п = 0 В.

2.4 Расчёт погрешности взаимодействия ∆вз.сим.п, поправки η и исправленного значения Uиспр.:

Rвых=R1∙R2R1+R2=1200∙82001200+8200=1047 Ом.

∆вз.макс≈-Uотс.∙RвыхRV+0,5∙ω2∙C+CV2∙Rвых2=

=-5,000∙104710000000+0,5∙2∙3,14∙250∙500+50∙10-12∙10472=

=-5,000∙0,0001047+0,0000004087≈-0,000526 В.

Предельное значение отсимметрированной погрешности взаимодействия ∆вз.сим.п:

∆вз.сим.п=±∆вз.макс2=±0,0005262=±0,000263 В.

η=0,000263 В.

2.5 Расчёт частотной погрешности ∆f.п, если она описана в ТО:

Так как частота f=250 Гц входит в диапазон рабочих (значений) частот                           ∆Fраб. = 50 Гц…400 Гц, то соответствующая частотная погрешность ∆f.п.=0.

3 Записать результат измерения в формате U = (ИЗ±∆п) ЕИ; Р=1.

∆п= ∆о.п+∆Θ.п+∆отс.п.+∆вз.п.+∆f.п.=

= 0,055+0,10725+0+0,000263+0=0,162513≈0,16 В.

ИЗ =Uотс.+η=5,000+0,000263=5,000263≈5,00 В.

U=5,00±0,16 В;P=1.

Выводы:

Точность результата δп = 1000,16/5,00 = ±3,2 %.

ПРИМЕЧАНИЯ 1

Перед отсылкой решения ещё раз (!) проверить его на соответствие требованиям по оформлению. Несоблюдение требований может существенно снизить оценку!

Общие требования к выполнению индивидуальных заданий

- Работа должна быть выполнена как продолжение присланного задания, без изменения форматирования и шрифта

- Имя возвращаемого файла не должно меняться

- Решение высылается только один раз на адрес отправителя – возвратом. Преподаватель не позднее следующего дня подтверждает получение файла.

- Решение должно быть прислано не позднее планового срока

Требования к оформлению текста

- Форматирование и шрифт оригинального задания не должны меняться. Некоторые студенты ошибочно используют формат .pdf, а также фотографическое изображение выполненной работы. В этих форматах трудно вводить поправки и замечания. Такие работы не принимаются к рассмотрению!

- Используемый шрифт TNR12, прямой. Цвет текста и цветные выделения не использовать – это инструментарий преподавателя: красным, а также жёлтым выделением, указываются ошибки, синим вводятся мелкие поправки, зелёным делаются пояснения (замечания).

- Обратить внимание на правильность записи величин с индексами и степенями:

∆о.п – правильно; ∆о.п –ошибка; Сv2 – правильная запись

- Решать задание с исключительным использованием обозначений, применённых здесь и в рекомендованных материалах.

- Формулы должны представляться в виде редактируемых выражений – не «картинок»

- В качестве знака умножения использовать срединную точку (·) или в обоснованных случаях (×). Не использовать буквы (х или Х) или символы (*) или ()

- Важно: в качестве символа десятичной дроби использовать исключительно запятую.

- Единицы измерений записываются исключительно русскими буквами. Применяйте при необходимости дольные и кратные единицы измерений.

ОЦЕНКИ РАБОТЫ и её составляющие

| Штрафные баллы за использование 3-й попытки: -1 4-й попытки: -2 | Штрафные баллы: | Несоблюдение требо-ваний по оформлению | Ошибки в расчетах. | Ошибки в записи результата. | Бонус. Баллы: | Оценка расчётная Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2;-1,-0,5; -0,25; 0 |  |  |  | 0, +0,25;+0,5; +1 |  |

Выводы по исполнению работы (делает преподаватель):

Окончательная оценка выполненного ИЗ1   «………»

ПРИМЕЧАНИЯ 2

Штрафные баллы назначаются также за:

задержку в возврате решения, изменение названия файла, повторную высылку решений, использование pdf-форматов или отчёта в виде фотографий*, использование не редактируемых формул («картинок»)*, что-то другое …

Примечание – Такие работы возвращаются на переработку со снижением оценки на один балл

В том случае, если присланная работа квалифицируется преподавателем как заимствованная, обоим студентам ставится оценка «неуд» без выяснения авторства и назначается КР по изучаемой теме.

Низкое качество оформления:

изменение текстового формата и шрифта; отсутствие кратких комментариев, игнорирование индексации (приспущенные символы), использование в качестве знака умножения символов ( ⃰ ) или (), использование не рекомендованного шрифта, небрежность в размещении расчётного материала, отсутствие единиц измерений при записи значений величин, …

Ошибки в записи результата.

Наиболее строгие и «беспощадные» требования к записи результата измерения:

- окончательный результат измерений должен иметь следующую форму записи:

РИ= (ИЗ±∆п) ЕИ; Р=1,

где: РИ – результат измерения; ИЗ – измеренное значение, ЕИ – единица измерения; P=1 – символ использованного метода расчёта – метод наихудшего случая (МНС)

- погрешность результата ∆п должна содержать всегда две значащие цифры (см. разобранные примеры в инструкции №1), а записываемое значение ИЗ должно ограничиваться справа разрядами, которые содержатся в погрешности, например: (234,7±2,6) В, или (54,7±3,0) В, или (74,45±0,35) В, или (8935±22) В и т.п.

За неправильную запись значения погрешности ∆п снимается максимальное (!) число баллов – два.

Бонусы.

Бонус назначается за высокое качество оформления, соблюдении всех требований преподавателя.