PAGE  
9

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский 
технический университет

Процессы открытых горных работ

Программа и методические указания для выполнения 
курсового проекта
для студентов по направлению подготовки 21.05.04- «Горное дело, 
специализация «Открытые горные работы»

Подготовил






Ю.Г. Рославцева

Иркутск, 2018 г.

1 Цель и задачи курсового проекта

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении дисциплины «Процессы открытых горных работ», путем самостоятельного решения комплекса проектных задач по основным и вспомогательным технологическим процессам.

Цель проекта реализуется с помощью выполнения следующих задач:

· выбор и обоснование основного и вспомогательного горного и транспортного оборудования;

· выполнение технологических расчетов по основным процессам с использованием действующей нормативно-технической документации;

· разработка технологических карт (паспортов) ведения горных работ;

· изложение текстовых и графических результатов проектирования с соблюдением стандартов оформления технических документов.

Решения, принимаемые в проекте, должны быть ориентированы на использование опыта передовых производств, основных направлений технического прогресса открытых горных работ и современных форм их организации.

2 Организация курсового проекта

Проект выполняется на основе индивидуального задания, выдаваемого руководителем курсового проектирования в течение первой недели седьмого семестра. При подготовке задания учитываются материалы, собранные студентом на первой производственной практике. В случае необходимости руководитель проектирования имеет право вносить в задание изменения и дополнения, касающиеся исходных данных проекта (в отношении материалов предприятия).

Студент в ходе проектирования должен регулярно (не реже одного раза в две недели) отчитываться перед руководителем о выполнении работы в часы, отведенные для индивидуальных консультаций.

Законченный проект представляется руководителю на проверку не позднее срока, указанного в задании. После устранения ошибок, выявленных при проверке графических и текстовых материалов, проект допускается к защите.

Защита проекта проводится перед комиссией, состоящей из 2-3 членов кафедры, включая руководителя проекта. Для изложения основных положений проекта студенту отводится 5-7 минут, после чего он должен ответить на вопросы членов комиссии. Дифференцированная оценка проекта выставляется с учетом качества содержания, оформления проекта и итогов его защиты.

3 Объем и содержание проекта

Курсовой проект состоит из двух листов графических материалов формата А1 и пояснительной записки к ним объемом 25-35 стр. текста.

Графическая часть проекта должна отражать основные решения, принятые и обоснованные автором.

Рекомендуемое содержание графических листов:

· первый – паспорт буровых и взрывных работ со схемой монтажа сети и конструкцией заряда, график работ по подготовке бурового блока, бурению и взрыванию; технологические паспорта (карты) работы выемочно-погрузочных работ по вскрышным уступам и полезному ископаемому; графики работ выемочного оборудования;

· второй – паспорт отвальных работ: схема транспортных коммуникаций карьера, конструктивные элементы железных и автомобильных карьерных дорог, схемы выполнения вспомогательных работ.

Количество материалов, выносимых в графическую часть проекта,  определяется автором при согласовании с руководителем  зависимости от содержания проекта.

Пояснительную записку рекомендуется излагать, придерживаясь следующей рубрикации текста:

Введение

1 Исходные данные для проектирования

1.1 Краткая характеристика месторождения

1.2 Общие положения по проекту

2 Подготовка горных пород к выемке

2.1 Обоснование способа подготовки горных пород к выемке

2.2 Выбор оборудования

2.3 Технологические расчеты буровзрывных работ

2.4 Технологический паспорт буровых работ

2.5 Паспорт взрывных работ

2.6 Механизация зарядки и забойки скважин

2.7 Безопасность работ по подготовке горных пород к выемке

3 Выемочно-погрузочные работы

3.1 Оборудование для выемки горных пород

3.2 Технологические расчеты выемочно-погрузочных работ

3.3 Технологические карты вскрышных и добычных забоев

3.4 Вспомогательное оборудование, схемы работы

3.5 Требования безопасного ведения выемочно-погрузочных работ

4 Транспортировка карьерных грузов

4.1 Выбор вида транспорта  основного оборудования

4.2 Технологические расчеты карьерного транспорта

4.3 Строительство и эксплуатация карьерных транспортных коммуникаций

4.4 Безопасность транспортных работ

5 Отвальные работы

5.1 Выбор способа отвалообразования и места размещения отвалов

5.2 Технологические расчеты отвальных работ

5.3 Паспорт отвалообразоания

5.4 Безопасность отвальных работ

6 Экономика

Заключение

Библиография

В зависимости от конкретного содержания проекта, схемы и технологии горных работ, структура пояснительной записки может меняться автором после согласования с руководителем проектирования.

4 Особенности выполнения курсовой работы

Вместо курсового проекта может выполняться курсовая работа, в которой, как правило, детальнее и глубже, чем в проекте, рассматривается технология выполнения одного или двух взаимосвязанных процессов (выемка, погрузка и транспорт, транспорт и отвалообразование и др.). В этом случае могут быть использованы материалы углубленного изучения процесса на практике, а сама работа может включать элементы учебного исследования. 
Содержание чертежей и пояснительной записки определяется индивидуально для каждой темы студентом-исполнителем и руководителем проектирования.

5 Краткие методические указания по выполнению курсового проекта

5.1 Общие указания

При проектировании технологических процессов открытых горных работ необходимо обеспечить:

· рациональную технологию выполнения каждого отдельно взятого процесса;

· взаимосвязь процессов между собой по двум направлениям:

а) производительность горно-транспортного оборудования;

б) параметры оборудования.

Головным процессом следует считать выемочно-погрузочные работы. Остальные процессы (подготовка пород к выемке, транспорт, отвалообразование) должны обеспечить выполнение объемных показателей, заложенных в процесс выемки, для чего они проектируются с резервом по производительности.

Производительность горного и транспортного оборудования устанавливаются расчетом сменной и годовой (сезонной) нормы выработки и годового (сезонного) фонда времени работы.

Технологические расчеты каждого процесса выполняются раздельно по вскрыше и добыче.

5.2 Исходные данные для проектирования

В этом разделе кратко излагаются общие сведения о месторождении и климатических условиях горных работ. В геологической характеристике месторождения основное внимание уделяется условиям и элементам залегания рудных тел и систематизации свойств вмещающих пород и полезного ископаемого в соответствии с классификациями горных пород по буримости, взрываемости, трещиноватости и трудности экскавации. Эти сведения можно принимать по данным предприятия или по справочникам, ориентируясь на литологическое описание пород.

Выбор технологии разработки месторождения обосновывается с учетом природно-климатических условий, производственной мощности карьера и режима его работы.

Режим работы (круглогодовой или сезонный, продолжительность рабочей недели, количество смен работы в сутки и их производительность) принимается для каждого процесса отдельно и для карьера в целом по данным предприятия.

Производственная мощность карьера по полезному ископаемому принимается по данным практики или указанию руководителя, или рассчитывается в зависимости от вида полезного ископаемого, условий залегания, технологической схемы и режима горных работ:

· для угольных и рудных месторождений горизонтального или пологого залегания по скорости годового продвигания фронта горных работ, обеспеченной вскрышным экскаватором, работающим по бестранспортной или транспортно-отвальной схеме;

· для угольных и рудных месторождений наклонного и крутого залегания -  по скорости годового понижения горных работ;

· для россыпных месторождений, отрабатываемых с применением бульдозерно-скреперной, экскаваторной или гидравлической технологии, - по сезонной производительности промывочного прибора;

· для россыпных месторождений, отрабатываемых драгами, по сезонной производительности драги.

Производительность карьера по вскрышным работам определяется с учетом значения среднепромышленного коэффициента вскрыши.

5.3 Процесс подготовки горных пород к выемке

Выбор способа подготовки основывается на установленной в предыдущем разделе рациональной схеме комплексной механизации. По каждому способу дается определение производительности оборудования, распределение календарного фонда времени, описание технологии и организации работ.

По буровому оборудованию дается обоснование типа долота и режим бурения, определяется сменная, годовая производительность станков в соответствии с нормами выработки, количество буровых станков.

По взрывным работам обосновывается тип ВВ, схема взрывания, удельный расход ВВ, рассчитываются параметры расположения скважин, объем одновременно взрываемого блока, массы ВМ. Определение количества рядов скважин должно осуществляться с учетом соответствия размеров развала параметрам экскаватора и организации работ по отработке заходки.

В разделе добычных работ следует выделить особенности технологии и организации ведения взрывных работ, обусловленные управлением качества полезного ископаемого.

5.4 Выемочно-погрузочные работы

Рабочий фонд времени выемочного оборудования устанавливается в соответствии с [2, 3, 4].

Часовая, сменная и годовая производительность определяется в соответствии с категорией пород по трудности экскавации на основании норм выработки [6, 7]. Затраты времени, связанные с обменными операциями, рассчитываются в соответствии со схемой транспортных коммуникаций и организацией движения.

Технология, организация работ должна приниматься в соответствии с [5, 6, 7].

В разделе добычных работ должны рассматриваться вопросы по управлению качеством продукции.

Для каждого вида выемочно-погрузочных машин разрабатывается технологический паспорт забоя в соответствии с рекомендациями [8-11].

5.5 Транспорт карьерных грузов

Условия работы транспорта: вид грузопотока; расстояние транспортирования; форма трассы, ее характеристика; выделение временных, постоянных участков коммуникаций (принимается по данным предприятия с обязательной проверкой их пропускной способности). Рабочий фонд времени транспортных средств принимается в соответствии с [2, 3, 4] производительность рассчитывается в соответствии с нормами выработки [5, 6, 7] на основе отстройки графиков движения. Параметры карьерных транспортных путей принимаются по рекомендации СНиП [16]. Вопросы содержания транспортных коммуникаций отражаются отдельно для постоянных и временных участков.

Все виды вспомогательных работ, выполняемых на транспорте, должны иметь описание технологии, расчеты по определению типов и количества средств механизации [14, 15].

5.7 Отвальные работы

Обоснование фонда времени отвального оборудования выполняется в соответствии с [2, 3, 4], производительность оборудования по нормам выработки [5-7]. Параметры отвальных тупиков устанавливаются с учетом обеспечения рациональной загрузки оборудования.

Параметры отвалов и мероприятия, обеспечивающие устойчивость отвалов, принимаются по аналогии с данными практики.

5.8 Экономика

Выполняется расчет капитальных затрат на приобретение выбранного оборудования комплексной механизации вскрышных и добычных  работ, машин и механизмов, занятых на вспомогательных процессах.

Величина капитальных вложений на приобретение оборудования по основным и вспомогательным процессам горных работ определяется по формуле К = ( Кi,                                                            (1)

где Кi – капитальные вложения на оборудование i-го процесса, руб.,

Кi = ( niSi,                                                       (2)

где ni – число единиц оборудования данного типа;

Si – стоимость приобретения единицы оборудования данного вида, руб.

Расчет капитальных затрат на приобретение горно-транспортного оборудования осуществляется по сметам (см. таблицу 1). В смете по п. 1 цена может быть договорная или оптовая (можно по данным практики).

Таблица 1- Смета на приобретение шагающего экскаватора ЭШ-6,45 М

	Параметры
	Значения

	1. Оптовая цена
	296 000 руб.

	2. запасные части (2,5%)
	7 400 руб.

	Итого
	303 400 руб.

	3. Наценка УМТС (31%)
	94 054 руб.

	4. Стоимость деревянной тары (2,3%)
	6 978 руб.

	5. Транспорт 296х1,1х80,34
	26 159 руб.

	Итого
	430 591 руб.

	6. Заготовительно-складские расходы (1,2%)
	5 167 руб.

	Итого
	435 758 руб.

	7. Расходы на комплектацию оборудования (0,7%)
	3 050 руб.

	Всего по смете
	438 808 руб.

	8. Монтаж экскаватора (смета №220 ш.5775)
	14 613 руб.

	Итого стоимость монтажа
	453 421 руб.


Указанные проценты от оптовой цены на оборудование в курсовом проекте принимаются одинаковыми для всех видов горно-транспортного оборудования карьера (к примеру, на запасные части по каждому виду оборудования принимается 2,5%). Расходы на монтаж оборудования осуществляются по сметам. В курсовом проекте эти расходы принимаются не более 10-12 % от оптовой цены (или договорной цены) по данному виду оборудования.

Транспортные расходы зависят от ряда факторов и, прежде всего от расстояния транспортирования и тарифа на 1 тонну груза. Так, к примеру, на железной дороге транспортировка 1 тонны оборудования на 19.01.2001 составляет по тарифам грузоперевозок:

· с Урала (Екатеринбург) до Иркутска – 458 руб/т;

· с Украины до Иркутска – 60 дол/т;

· с Кузбасса (Кемерово) до Иркутска – 250 руб/т;

· из Иркутска в Приморский край – 574 руб/т;

· из Иркутска в Читинскую область – 176 руб/т;

· из Иркутска в Железногорск-Илимский (КГОК) – 170 руб/т;

· из Иркутска в Якутию (Нерюнгри) – 356 руб/т.

Зная общий вес оборудования, всегда можно найти стоимость транспортирования его (по другим районам ориентировочно с учетом интерполяции вышеперечисленных тарифов).

Отпускные цены на впервые осваиваемое оборудование, которое отсутствует в утвержденных прейскурантах и дополнениях к ним, определяются по ценам аналогичного оборудования, предусмотренного в прейскурантах, с внесением соответствующих поправок на массу.

За аналог принимается оборудование близкое по своей технической характеристике

ОЦр = ОЦуд М,                                                               (3)

где ОЦр – расчетная оптовая цена оборудования, руб;

ОЦуд – стоимость 1 т оборудования по аналогу, руб;

М – масса оборудования, т.

Расчет производится по форме, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование оборудования
	Обоснование цены (номер и позиция прейскуранта или ссылка на сайт)
	Масса оборудования,

т
	Оптовая цена оборудования,

тыс.руб.
	Стоимость 1т оборудования,

тыс.руб.
	Расчетная оптовая цена нового оборудования,

тыс.руб./ед.
	Необходимое количество, шт.
	Общая стоимость оборудования, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	


Заключение

В заключении кратко излагается  оценка основных решений, заложенных в проекте по каждому технологическому процессу и в целом для всего производства, с точки зрения их технологической и экономической эффективности.

Библиография

1 Ржевский В.В. Открытые горные работы. Ч.1. Процессы открытых горных работ.-М.: Недра, 1985.- 509с.

2  Положение о планово-предупредительном ремонте оборудования для открытых горных на предприятиях угольной промышленности СССР.-М.: МУП СССР, 1983.-46с.

3 Положение о планово-предупредительных ремонтах оборудования и транспортных средств на предприятиях цветной металлургии СССР.-М.: Недра, 1984.

4 Положение о планово-предупредительных ремонтах механического оборудования предприятий черной металлургии.-Тула: Приокское кн. изд-во, 1973.-369с.

5 Единые нормы выработки (времени) на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности. Бурение. -М.: ЦБНТ, 1984.-55с.

6 Единые нормы выработки на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности. Ч.2.-М.: НИИТруда, 1989.-218с.; Ч.4.-М.: НИИТруда, 1989.-82с.

7 Единые нормы выработки (времени) на разработку россыпных месторождений открытым способом.-Магадан: «Северовостокзолототруд», 1991.-300с.

8 Системы разработки и транспорт на карьерах./Под ред. Н.В. Мельникова.-М.: Недра, 1974.-424с.

9 Открытые горные работы./Под. ред. К.Б. Трубецкого –М.:        1993.-

10 Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных разрезах.-М.: Недра, 1984.-465с.

11 Типовые технологические схемы ведения горных работ оборудованием непрерывного действия на угольных разрезах.-Киев: УкрНИИПроект, 1974.-172с.

12 Рекомендации. Формы и правила разработки технологической документации на процессы экскавации и отвалообразования при открытой добыче угля (сланца) РД 12.16.214-89. Челябинск; НИИОГР, 1989.-51с.

13 ОСТ 12.14.323-87 Технология открытой добычи угля (сланца). Порядок организации и проведения процессов бурения и взрывания. Введен с 01.04.89.-Челябинск: НИИОГР, 1989.-24с.

14 Транспортное и вспомогательное оборудование на карьерах/Под ред. Д.С. Виноградова.-М.: Недра, 1976.-212с.

15 Механизация вспомогательных и ремонтных процессов на карьерах/Под. ред. Ф.В. Молашенко, Е.Г. Забрева и др.-М.: Недра, 1984.-118с.

16 СНиП 2.05.07-85 Промышленный транспорт.-м.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-68с.

17 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утверждены приказом №505 от 08.12.2020.

18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утверждены приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 № 436.
19 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения", утверждены приказом №494 от 03.12.2020.

10

