Федеральное агентство связи

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Определение параметров характеристики диода методом наименьших квадратов на основе экспериментальных данных

Выполнил:

студент группы РМТ-92

Субачев С.В.

Преподаватель:

Новосибирск, 2022

Цель работы: исследовать характеристики диода Д7Ж с помощью лабораторной установки с удаленным доступом и построить на основе экспериментальных данных теоретическую характеристику методом наименьших квадратов; оценить среднеквадратическую ошибку при использовании построенной теоретической характеристики.

Расчетные формулы:

Суть метода наименьших квадратов заключается в подборе таких коэффициентов линейной функции F(a,b, при которых она принимает минимальное значение.

Fa,b= yi-axi+b2                                                                                 (1)

То есть нужно найти такие a и b, при которых сумма квадратов отклонений экспериментальных значений от теоретических была минимально.

Значение Xi  равно напряжению Ui, значение  Yi  является логарифмом значения тока Ii, полученным в результате эксперимента (см. таблицу 1).

Xi = Ui

Yi = lnI.

Параметры теоретической характеристики диода определяются по формулам:

a= x∙y-x∙ynx2-x2n   									(2)

b= yn - a xn									(3)

где       n=10.

С учетом полученных по формулам (2) и (3) параметров формула теоретической вольтамперной характеристики (ВАХ) примет вид:

I= I0∙ea∙U									(4)

Т.к.   b= lnI0,        то          I0  = exp(b)

Среднеквадратическая погрешность между теоретической кривой ВАХ и экспериментальными значениями рассчитывается по формуле:

σ=i=1npi2n									(5)

где i  - расхождения между теоретическим и измеренным значением токов при заданном напряжении.

Таблица 1 -  Результаты измерений

| Номер отсчета i | Напряжение Ui (В) | Ток Ii (мА) | Xi | Yi | Xi × Yi | (Xi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,061 | 0,01 | 0,061 | -4,605 | -0,281 | 0,004 |
| 2 | 0,127 | 0,056 | 0,127 | -2,882 | -0,366 | 0,016 |
| 3 | 0,239 | 0,447 | 0,239 | -0,805 | -0,192 | 0,057 |
| 4 | 0,279 | 0,787 | 0,279 | -0,240 | -0,067 | 0,078 |
| 5 | 0,33 | 1,538 | 0,33 | 0,430 | 0,142 | 0,109 |
| 6 | 0,361 | 2,315 | 0,361 | 0,839 | 0,303 | 0,130 |
| 7 | 0,376 | 2,68 | 0,376 | 0,986 | 0,371 | 0,141 |
| 8 | 0,401 | 3,482 | 0,401 | 1,248 | 0,500 | 0,161 |
| 9 | 0,437 | 5,112 | 0,437 | 1,632 | 0,713 | 0,191 |
| 10 | 0,467 | 7,03 | 0,467 | 1,950 | 0,911 | 0,218 |
| Сумма |  |  | 3,078 | -1,447 | 2,034 | 1,105 |

График экспериментальной характеристики показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – График экспериментальной ВАХ

Согласно формулам (2) и (3) значения параметров теоретической характеристики диода составляют:

а=2,034-3,078∙(-1,447)101,105-3,078210=15,704,

b=-1,44710-15,704∙3,07810=-4,978.

Тогда I0 = exp (-4,978) = 0,007.

Для построения теоретической характеристики диода рассчитаем значения тока для известных значений Xi по формуле (4) (см. таблицу 2)

Таблица 2 – Значения теоретической характеристики диода

| U | 0,061 | 0,127 | 0,239 | 0,279 | 0,330 | 0,361 | 0,376 | 0,401 | 0,437 | 0,467 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iтеор | 0,018 | 0,051 | 0,294 | 0,550 | 1,226 | 1,995 | 2,525 | 3,739 | 6,581 | 10,541 |

График теоретической характеристики показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Теоретическая характеристика диода Д7Ж

Среднеквадратическая погрешность в соответствии с формулой (5) составила:

δ=14,85810=0,385.

Выводы:

- При выполнении лабораторной работы исследована экспериментальная ВАХ диода Д7Ж. ВАХ представляет собой кривую экспоненциального вида.

- Рассчитаны параметры теоретической характеристики методом наименьших квадратов: а = 15,704, b = -4,978.

- Рассчитаны теоретические значения тока по уравнению с параметрами а и b. Построен график.

- Определена среднеквадратическая ошибка: 0,385.

- Сравнение экспериментальной и теоретической кривых показывает, что в данном случае характеристики различаются несущественно, и метод наименьших квадратов позволяет получить адекватную теоретическую характеристику диода.