Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов (МУСЦПС)

## Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Основы теории цепей»

«Законы Ома и Кирхгофа в резистивных цепях»

Группа: МБТ-21

Выполнил: Яцык А.В.

Проверил:  Журавлева О.Б.

Новосибирск

2022

Цель работы:

Изучение, исследование и проверка законов Ома и Кирхгофа в разветвленной электрической цепи, содержащей источник и резистивные элементы.

Теоретическое исследование:

Рисунок 1.1

1. Обозначим в схеме все токи в ветвях и их направления. Ток в ветви с источником ЭДС направим по направлению источника.

2. Зададим значение ЭДС источника E1 = 10 В.

Зададим значения сопротивлений резисторов R1 = 100 + 010 = 100 Ом; R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = 100 Ом.

3. Определим (рассчитаем) показания всех измерительных приборов, используя для расчета закон Ома (метод свертывания).

Сопротивления R5 и R6 соединены последовательно, заменим их эквивалентным (см. рисунок 1.2):

Ом.

Рисунок 1.2

Сопротивления R4 и R5,6 соединены параллельно, заменим их эквивалентным (см. рисунок 1.3):

Ом.

Рисунок 1.3

Сопротивления R3 и R4,5,6 соединены последовательно, заменим их эквивалентным (см. рисунок 1.4):

Ом.

Рисунок 1.4

Сопротивления R2 и R3,4,5,6 соединены параллельно, заменим их эквивалентным (см. рисунок 1.5):

Ом.

Рисунок 1.5

Эквивалентное сопротивление цепи:

Ом.

По закону Ома найдем ток I1 и напряжение U1 на первом резисторе:

мА;

В.

По формуле разброса тока в параллельных ветвях(см. рисунок 1.4):

мА;

мА.

По закону Ома:

В;

В.

По формуле разброса тока в параллельных ветвях(см. рисунок 1.2):

мА;

мА.

По закону Ома:

В;

В;

В.

4. Добавим в схему вольтметры для измерения ЭДС Е1 и напряжений на всех резистивных элементах. Показания (расчетные значения) вольтметров запишем в таблицу 1.1.

Рисунок 1.6

Таблица 1.1

| Показания приборов | Е1 | UR1 | UR2 | UR3 | UR4 | UR5 | UR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | В | В | В |
|  | 10 | 6,15 | 3,85 | 2,31 | 1,54 | 0,77 | 0,77 |

Проверим выполнение 2 закона Кирхгофа для 1го контура. Зададимся направлением обхода контура против часовой стрелки:

;

;

10 (В) = 10 (В).

2 закон Кирхгофа выполняется.

5. Добавим в схему амперметры (последовательно), определим токи в каждой ветви и запишем в таблицу 1.2.

Рисунок 1.7

Таблица 1.2

| Показания приборов | IR1 | IR2 | IR3 | IR4 | IR5 | IR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА | мА | мА | мА | мА | мА |
|  | 61,54 | 38,46 | 23,08 | 15,39 | 7,69 | 7,69 |

Проверим выполнение 1 закона Кирхгофа для узла 1:

;

;

0 (А) = 0 (А).

1 закон Кирхгофа выполняется.

6. Используя закон Ома и данные расчетов U и I, определим значения резисторов в схеме:

Ом;

Ом;

Ом;

Ом;

Ом;

Ом.

Вычисленные значения практически полностью совпали с заданными.

7. Убедимся, что токи и напряжения в схеме линейно зависят от значения ЭДС Е1. Уменьшим значение Е1 в 2 раза (5 В) и произведем вычисления, аналогичные п.4, п.5.

Эквивалентное сопротивление цепи остается неизменным.

мА;

В;

мА;

мА;

В;

В;

мА;

мА;

В;

В;

В.

Результаты запишем в таблицы 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3

| Показания приборов | Е1 | UR1 | UR2 | UR3 | UR4 | UR5 | UR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | В | В | В |
|  | 5 | 3,08 | 1,92 | 1,15 | 0,77 | 0,39 | 0,39 |

Таблица 1.4

| Показания приборов | IR1 | IR2 | IR3 | IR4 | IR5 | IR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА | мА | мА | мА | мА | мА |
|  | 30,77 | 19,23 | 11,54 | 7,69 | 3,85 | 3,85 |

Так как по закону Ома , то при уменьшении ЭДС в 2 раза ток в цепи также уменьшается в 2 раза (при неизменных значениях сопротивлений), следовательно, токи в каждой ветви также уменьшаются в 2 раза.

Так как по закону Ома  , то при неизменных значениях сопротивлений напряжения на каждом из резисторов также уменьшатся в 2 раза.

Таким образом, мы убедились, что токи и напряжения в схеме линейно зависят от значения ЭДС.

8. Убедимся, что все токи и напряжения в схеме зависят от величины каждого резистора схемы. Восстановим прежнее значение E1, уменьшим сопротивление резистора R1 (50 Ом) в два раза, выполним расчеты аналогичные п.п. 3.4 и 3.5.

Ом;

мА;

В;

мА;

мА;

В;

В;

мА;

мА;

В;

В;

В.

Результаты запишем в таблицы 1.5 и 1.6.

Таблица 1.5

| Показания приборов | Е1 | UR1 | UR2 | UR3 | UR4 | UR5 | UR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | В | В | В | В | В | В |
|  | 10 | 4,44 | 5,56 | 3,33 | 2,22 | 1,11 | 1,11 |

Таблица 1.6

| Показания приборов | IR1 | IR2 | IR3 | IR4 | IR5 | IR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мА | мА | мА | мА | мА | мА |
|  | 88,89 | 55,56 | 33,33 | 22,22 | 11,11 | 11,11 |

Мы видим, что при уменьшении сопротивления R1 в 2 раза токи в цепи увеличиваются. Напряжение на первом резисторе R1 уменьшается (за счет уменьшения сопротивления в 2 раза), напряжения на остальных резисторах увеличиваются, так как их сопротивления не меняются, а токи в них возрастают.

Вывод:

В рамках работы мы убедились на практике в справедливости законов Ома и Кирхгофа для цепи, содержащей источник ЭДС и резистивные элементы. Выяснили, что токи и напряжения в цепи линейно зависят от ЭДС, а также зависят от величины каждого резистора.