Исследование поступательного и вращательного движений

твердого тела

Механическая система состоит из колес 1 и 2, а также груза 3. К колесу 1 приложена пара сил с моментом M=M(t) или движущая сила P=P(t). Время отсчитывается от t=0, когда φ=0, а угловая скорость колеса 1 равна ω1. Момент сил сопротивления ведомого колеса 2 равен Мс. Массы тел соответственно m1, m2 и m3, радиусы больших и малых колес R1, r1,  R2, r2. Найти закон движения тела 1, определить натяжение нити в заданный момент времени t1 и окружное усилие в точке соприкосновения колес 1 и 2. Исходные данные задачи даны в системе СИ.

Д а н о :

Для решения задачи необходимо записать уравнения движения для каждого тела , для чего отбросим связи и заменим их действия реакциями

Уравнение движения для 1 тела

Iz1d2dt2φt=-PR1-SR1-TR1

Уравнение движения для 2 тела

Iz2d2dt2ϑt=-Mc+SR2

Уравнение движения для 3 тела

m3d2dt2xt=T-G3

Моменты инерции относительно осей вращения для тела 1 и 2

Iz1=m1R122

Iz2=m2i2

Кинематическое уравнение связи для тел 1 и 2 (формула Эйлера для точки К)

ω1R1=ω2R2

ω1=ω2R2R1

возьмем производную по времени

d2dt2φt=d2dt2ϑtR2R1

Кинематическое уравнение связи для тел 2 и 3 (формула Эйлера для точки C)

V3=ω2r2

Полученные выражения подставим в уравнения движения тел

Iz1d2dt2ϑtR2R1=-PR1-SR1-TR1

Iz2d2dt2ϑt=-Mc+SR2

m3R1r2R2d2dt2ϑt=T-G3

Из второго уравнения выразим реакцию связи S и подставим в первое уравнение. Затем из третьего уравнения выразим реакцию связи T и подставим в первое уравнение, тогда получим

Получим дифференциальное уравнение

Iz1R2R1+Iz2R1R2+m3R1r2R2d2dt2ϑt=5500+200tR1-McR1R2-G3R1

Решение дифференциального уравнения выполним численно