|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Самарский речной флот» _________ подпись ФИО "__" __________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

Инвентаризация источников образования отходов

АО «Самарский речной флот»

|  | Ответственный исполнитель _________ ______________ подпись ФИО |
| --- | --- |

Самарская область

2023 г.

Оглавление

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ	3

2 СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5

3 РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД	11

3.1 Расчет нормативов образования отходов	11

3.2 Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год	26

4 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ	30

4.1 Предлагаемое ежегодное образование отходов в структурном подразделении	30

5 Инвентаризационная ведомость источников образования отходов ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус»	40

6 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	48

7 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ОТХОДОВ ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЯ	55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	60

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ

| Полное наименование юридического лица | Акционерное общество «Самарский речной порт» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование | АО "ПОРТ САМАРА" |
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
| Адрес предприятия юридический | 443099, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА СТРЕЛКА РЕК ВОЛГИ И САМАРЫ |
| Адрес предприятия фактический | 443099, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА СТРЕЛКА РЕК ВОЛГИ И САМАРЫ |
| Адрес предприятия почтовый | 443099, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА СТРЕЛКА РЕК ВОЛГИ И САМАРЫ |
| Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН) | 1026301421134 |
| Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица (ЕГРЮЛ) | 2166313210149 |
| Коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), | 12267 |
| Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций (ОКПО) | 03144900 |
| Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 50.40: Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 46.73.6: Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 52.10.9: Хранение и складирование прочих грузов 08.12: Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 52.24.2: Транспортная обработка прочих грузов 52.22.2: Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом |
| Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) | 36401000000: Самара |
| Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) | 36701340000 |
| ИНН | 6317023569 |
| КПП | 631701001 |
| Вид основной хозяйственной и иной деятельности | 50.30: Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
| Номера телефонов, телефакса (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Руководитель предприятия (должность, Ф.И.О. полностью) | Генеральный директор Симченков Олег Викторович |
| Ответственный за обращение с отходами (должность, Ф.И.О. полностью) | Директор по АХО Иванов Иван Иванович |
| Перечень самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов | Самостоятельно эксплуатируемые объекты размещения отходов на предприятии отсутствуют. |

2 СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Самарский речной порт» это крупное транспортное предприятие, входящее в состав мощного, широко развитого транспортного узла Самарской области.

Порт занимает выгодное географическое положение. Его особенности в том, что он расположен на левом берегу Волги в самой восточной ее части, граничащей с развитой системой железных дорог и автомагистралей, что позволяет обеспечить экономически выгодные транспортные связи с Уралом, Сибирью, Средней Азией, районами Центра, Севера Европейской части России.

По речным магистралям порт имеет выходы в бассейны: Балтийского, Белого, Каспийского, Черного, Средиземного морей, а также к портам Волго-Камского и Волго-Донского бассейнов. Самарский грузовой порт может принимать грузы, следующие как прямым, так и смешанным железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Основным видом деятельности АО «Самарский речной порт» является деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.

Помимо этого, организация может занимается:

- деятельностью внутреннего водного грузового транспорта;

- оптовой торговлей строительными материалами и изделиями;

- хранением и складированием грузов;

- разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина;

- транспортной обработкой прочих грузов;

- вспомогательной деятельностью, связанная с внутренним водным транспортом.

Отходы производства и потребления образуются в результате осуществления основной производственной деятельности предприятия и поддержания санитарно-технического состояния помещений, оборудования.

Образующиеся отходы производства и потребления собираются в контейнеры, металлические емкости и тару завода-производителя. Способ временного хранения и периодичность вывоза определяется санитарными, экологическими требованиями и экономической целесообразностью и осуществляется в соответствии с Положением по обращению с отходами I-V класса опасности.

Собственных или арендованных объектов для размещения отходов предприятие не имеет.

Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов отсутствует.

Теплоснабжение осуществляется от котельной, расположенной на территории промплощадки. Топливо - мазут.

Водоснабжение и водоотведение: осуществляется от МП «Самараводоканал».

Электроснабжение: АО «Самарская сетевая компания».

Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.

Предприятие имеет очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

На балансе предприятия числится автомобильный транспорт. Обслуживание автотранспорта производится собственными силами.

2.1 Административный корпус

В административно-бытовых помещениях осуществляется заключение договоров, оформление различных документов, уборка производственных, служебно-бытовых помещений, списание инвентаря, организация ремонта зданий, организация работ по благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем санитарном состоянии.

Основными видами отходов являются:

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);

- Мусор от сноса и разборки зданий несортированный;

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства.

Списание мебели и крупногабаритного инвентаря в течение 5-ти лет не планируется.

2.2 Ремонтно-технологический корпус (РТК)

В ремонтно-технологическом корпусе производится ремонт оборудования, деталей корпусов эксплуатируемых судов.

Для выполнения этих работ в РТК существуют следующие участки:

- корпусно-сварочный, где осуществляется ремонт оборудования и деталей корпусного набора судов, изготовление металлоконструкций;

- трубопроводный, в котором производится ремонт и замена трубопроводных систем различного назначения;

- механический, где происходит изготовление различных деталей, узлов судовых механизмов взамен изношенных и пришедших в негодность;

- сварочный участок.

Образуются следующие виды отходов:

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

- Стружка черных металлов несортированная незагрязненная;

- Стружка бронзы незагрязненная;

- Стружка стальная незагрязненная;

- Отходы минеральных масел индустриальных;

- Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;

- Отходы минеральных масел компрессорных;

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов;

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктам (содержание нефти 15% и более);

- Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более;

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов;

- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства;

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %).

2.3 Суда

Поскольку на балансе АО «Самарский речной флот» числятся суда и плавсредства, то в процессе деятельности флота образуются следующие виды отходов:

- Отходы минеральных масел турбинных;

- Отходы минеральных масел индустриальных;

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом;

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктам (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);

- Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров;

- Отходы полипропиленовой тары незагрязненной;

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные;

- Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);

- Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более;

- Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные;

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);

- Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные;

- Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные.

Места образования и временного накопления отходов в течение срока не более 11 месяцев с последующей передачей на использование, обезвреживание, размещение в основном находятся на береговой территории. На судах и плавсредствах отходы накапливаются в судовых емкостях с последующей сдачей на береговые сооружения для дальнейшей переработки.

2.4 Очистные сооружения

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды перед сбросом проходят очистку на очистных сооружениях. При прохождении сточных вод через песколовку образуется осадочный песок, который 1 раз в год собирается при чистке песколовки и временно накапливается (не более 11 месяцев) на песковых площадках.

Периодическая очистка песчано-гравийных фильтров проводится водяным противотоком, таким образом замена фильтров не производится.

Образующиеся отходы:

  - Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод (15% и более);

  - Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный.

2.4 Прилегающая территория

Предприятие имеет прилегающую территорию с твердым (заасфальтированным) покрытием. Уборка территории производится регулярно для поддержания благополучного санитарного состояния.

Образующиеся отходы:

- Смет с территории предприятия малоопасный;

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

3.2 Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год

| N п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Планируемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства* | 47110101521 | 1 | Замена ламп, утратившие потребительские свойства | 16,3 |
|  | Итого I класса опасности: |  |  |  | 16,3 |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 2 | Замена аккумуляторов в автомобилях | 5,5 |
|  | Итого II класса опасности: |  |  |  | 5,5 |
| 3 | Отходы минеральных масел компрессорных | 40616601313 | 3 | Замена отработанного минерального масла | 0,2 |
|  | Отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 3 | Замена отработанного минерального масла | 7,1 |
|  | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 | 3 | Замена отработанного минерального масла | 0,05 |
|  | Отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 | 3 | Замена отработанного минерального масла | 16,5 |
|  | Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более | 91110001313 | 3 | Работы в машинном отделении | 130,41 |
|  | Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные | 92440301523 | 3 | Замена фильтров водного транспорта | 0,352 |
|  | Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные | 92440201523 | 3 | Замена фильтров водного транспорта | 0,342 |
|  | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72310201393 | 3 | Очистка песколовок | 4,042 |
|  | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920101393 | 3 | Отход, образующийся в результате работы судна | 0,43 |
|  | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктам (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 3 | Обслуживание оборудования, замена в связи с утратой потребительских свойств | 2,6 |
|  | Итого III класса опасности: |  |  |  | 162,026 |
|  | Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные | 92440101524 | 4 | Замена фильтров водного транспорта | 0,6 |
|  | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | Уборка административных помещений | 91,63 |
|  | Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | 73315101724 | 4 | Уборка административных помещений судов | 816,3 |
|  | Смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 | Уборка территории | 1509,87 |
|  | Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 36122101424 | 4 | Механическая обработка | 0,492 |
|  | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 4 | Ремонтно-строительные работы | 191,2 |
|  | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 72210201394 | 4 | Очистка песколовок | 16,76 |
|  | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 4 | Обеспечение работников СИЗ, замена в связи с утратой потребительских свойств | 3,51 |
|  | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241501524 | 4 | Замена светодиодных ламп, утратившие потребительские свойства | 0,073 |
|  | Итого IV класса опасности: |  |  |  | 2630,435 |
|  | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 5 | Механическая обработка | 2,55 |
|  | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 5 | Сварочные работы в РТК | 0,76 |
|  | Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 43412004515 | 5 | Тара для перевозки продуктов питания | 10 |
|  | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 5 | Механическая обработка | 0,00013 |
|  | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 5 | Отходы образовавшиеся в результате работы кухни судна | 338,25 |
|  | Стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 5 | Механическая обработка | 1,6 |
|  | Стружка стальная незагрязненная | 36121202225 | 5 | Механическая обработка | 2,25 |
|  | Итого V класса опасности: |  |  |  | 355,4101 |

# 5 Инвентаризационная ведомость источников образования отходов

| Вид деятельности, процесс | Наименование материалов и изделий, переходящих в состояние «отход» | Исходные данные для расчета норматива образования отхода |  |  | # Данные об отходе |  |  |  |  |  | # движение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование источников образования отхода | Кол-во источников образования отхода | ед. изм. | наименование | агрегатное состояние | опасные свойства | периодичность образования | Норматив образования отхода /год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # Замена ламп, утратившие потребительские свойства | # Лампы ртутные |  |  | # т | 47110101521. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | # твёрдое | # токсичность | # 1 раз в год | # 15 | # 44,12 | # Передача отходов на обезвреживание |
|  | # Светодиодные лампы |  |  | т | # 48241501524. Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | твёрдое | # Малоопасны | # 1 раз в год | # 1 | # 3,33 |  |
| # Замена аккумуляторов в автомобилях | # Аккумуляторы свинцовые |  |  | т | # 92011001532. # Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | твёрдое | # токсичность | # 1 раз в год | # 8 | # 8,89 | # Передача отходов на обезвреживание |
| # Замена отработанного минерального масла | # компрессорное минеральное масло |  |  | т | 40616601313. Отходы минеральных масел компрессорных | жидкое | # пожароопасность | # 1 раз в год | # 10 | # 11,1 | # Передача отходов на обезвреживание |
|  | # индустриальное минеральное масло |  |  | т | 40613001313. Отходы минеральных масел индустриальных | жидкое | пожароопасность | # 1 раз в год | # 8 | # 8,89 |  |
|  | # трансформаторное минеральное масло |  |  | т | 40614001313. Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | жидкое | пожароопасность | # 1 раз в год | # 1 | # 1,11 |  |
|  | # турбинное минеральное масло |  |  | т | 40617001313. Отходы минеральных масел турбинных | жидкое | пожароопасность | # 1 раз в год | # 15 | # 16,67 |  |
| # Замена фильтров водного транспорта | # фильтр топлива водного транспорта |  |  | т | # 92440301523. Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные | твёрдое | пожароопасность | # 1 раз в год | # - | # - | # Передача отходов на обезвреживание |
|  | # фильтр очистки водного транспорта |  |  | т | 92440201523. Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные | твёрдое | пожароопасность | # 1 раз в год | # - | # - |  |
|  | # воздушный фильтр водного транспорта |  |  | т | 92440101524. Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные | твёрдое | пожароопасность | # 1 раз в год | # - | # - |  |
| # Уборка административных помещений | # ТКО |  |  | т | 73310001724. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногаб.) | твёрдое | # Малоопасны | # ежемесячно | # 120 | # 600 | # передача на захоронение |
|  | # ТКО судна |  |  | т | 73315101724. Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | твёрдое | # Малоопасны | # ежемесячно | # 90 | # 450 |  |
| # Уборка территории | # смет с территории |  |  | т | 73339001714. Смет с территории предприятия малоопасный | твёрдое | # Малоопасны | # ежемесячно | 1324,95 | 1656,2 |  |
| # Работы в машинном отделении | # Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более |  |  | т | 91110001313. Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более | жидкое | Малоопасны | # 1 раз в квартал | # в зависимости от типа судна |  | # Передача отходов на обезвреживание |
|  | # Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами |  |  | т | 91920101393. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | твёрдое | Малоопасны | # 1 раз в квартал | 5 | 3,03 |  |
|  | # Обтирочный материал |  |  | т | 91920401603. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктам (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | твёрдое | # пожароопасность | # 1 раз в квартал | 3 | 7,5 |  |
| # Очистка песколовок | # Осадок механической очистки |  |  | т | 72310201393. Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | твёрдое | # токсичность | # 1 раз в год | 6 | 4,6 | # Передача отходов на обезвреживание |
|  | # Осадок с песколовок |  |  | т | 72210201394. Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | твёрдое | # токсичность | # 1 раз в год | 30 | 30 |  |
| # Механическая обработка | # Стружка бронзы |  |  | т | 36121205225. Стружка бронзы незагрязненная | твёрдое | Малоопасны | # 1 раз в квартал | 3 | 3 | # передача для использования |
|  | # Стружка стальная |  |  | т | 36121202225. Стружка стальная незагрязненная | твёрдое | Малоопасны | # 1 раз в квартал | 3 | 2,3 |  |
|  | # Абразивные круги |  |  | т | 45610001515. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | твёрдое | Малоопасны | # 1 раз в квартал | 2 | 1,67 |  |
|  | # Стружка черных металлов |  |  | т | 36121203225. Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | твёрдое | Малоопасны | # 1 раз в квартал | 5 | 2 |  |
|  | # Пыль (порошок) |  |  | т | 36122101424.. Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | твёрдое | # взрывоопасность | # 1 раз в квартал | 0,5 | 0,417 |  |
| # Работа кухни | # Отходы полипропиленовой тары |  |  | т | 43412004515. Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | твёрдое | # Малоопасны | # ежемесячно | 1,21 | 12,1 | # передача на захоронение |
|  | # Пищевые отходы кухонь |  |  | т | 73610001305. Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | твёрдое | # Малоопасны | # ежемесячно | 320 | 800 |  |
| # Сварочные работы в РТК | # Остатки и огарки стальных сварочных электродов |  |  | т | 91910001205. Остатки и огарки стальных сварочных электродов | твёрдое | # Малоопасны | # 1 раз в квартал | 0,625 | 0,417 | # передача для использования |
| # Ремонтно-строительные работы | # Мусор от сноса и разборки зданий |  |  | т | 81290101724. Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | твёрдое | # Малоопасны | # 1 раз в год | 100 | 71,43 | # передача на захоронение |
| # Обеспечение работников СИЗ, замена в связи с утратой потребительских свойств | # Спецодежда |  |  | т | 40231201624. Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | твёрдое | # Малоопасны | # 1 раз в год | 2 | 5 | # передача на захоронение |

6 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

(Схемы расположения МВНОО представлены в Приложении 3)

МВХ № 1 – предназначено для временного накопления отхода:

- Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, код ФККО 47110101521;

- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства, код ФККО 48241501524.

Лампы накапливаются в картонных коробках завода изготовителя, в закрытом металлическом ящике до передачи на лицензированное предприятие по обезвреживанию отработанных люминесцентных и ртутных ламп. Периодичность вывоза не реже 2-х раз в год. На судах отход собирается в помещениях (кладовых) для ламп. Сдаются на береговые приемные сооружения для дальнейшей передачи на обезвреживание.

МВХ № 2 - предназначено для временного накопления отходов:

- Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный, код ФККО 72210201394.

Временное накопление отходов осуществляется на открытой специально оборудованной песковой площадке размером 3м х 5м. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии.

МВХ № 3 – предназначено для временного накопления отходов:

- Отходы минеральных масел компрессорных, код ФККО 40616601313;

- Отходы минеральных масел индустриальных, код ФККО 40613001313;

- Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены, код ФККО 40614001313;

- Отходы минеральных масел турбинных, код ФККО 40617001313;

Временное накопление отходов осуществляется в закрытых металлических емкостях (бочках) объемом 0,2 м3. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии. На судах отработанные масла собираются в специальные сборные танки (цистерны отработанных масел). Сдаются на береговые приемные сооружения или плавучие нефтесборщики.

МВХ № 4 - представляет собой закрытый пластиковый контейнер объемом 1,1 м3, установленный на территории РТК, предназначенный для временного накопления следующих отходов:

- Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров, код ФККО 73315101724.

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), код ФККО 73310001724.

МВХ № 5 - предназначено для временного накопления отходов:

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), код ФККО 91920401603;

- Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные, код ФККО 92440301523;

- Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные, код ФККО 92440201523;

- Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные, код ФККО 92440101524;

Временное накопление отходов осуществляется в металлические контейнеры, объемом 0,1 м3, которые расположены в закрытых помещениях на территории предприятия. На судах обтирочный материал и фильтры собираются в специальные отдельные контейнеры для сбора ветоши и технических отходов, сдача отходов с судов производится на береговые или плавучие приемные сооружения. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии.

МВХ № 6 - предназначено для временного накопления следующих видов отходов:

- Мусор от сноса и разборки зданий несортированный, код ФККО 81290101724;

- Отходы шлаковаты незагрязненные, код ФККО 45711101204;

- Бой шамотного кирпича, код ФККО 34211001205;

- Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств, код ФККО 36311001494.

МВХ № 7 - предназначено для временного накопления отхода:

- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, код ФККО 92011001532.

МВХ № 8 - представляет собой закрытые пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3, установленные на территории промплощадки предприятия, предназначенные для временного накопления следующих отходов:

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), код ФККО 40231201624;

- Отходы полипропиленовой тары незагрязненной, код ФККО 43412004515.

МВХ № 9 – предназначено для временного накопления отхода:

- Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более), код ФККО 91920101393.

МВХ № 10 – предназначено для временного накопления отхода:

- Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более, код ФККО 36122101424.

Отход Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более, код ФККО 91110001313, не имеет определенного места временного накопления, а передается с судов сразу в емкости принимающей на обезвреживание организации.

МВХ № 11 - предназначено для временного накопления отхода:

- Стружка черных металлов несортированная незагрязненная, код ФККО 36121203225.

Временное накопление отходов осуществляется в закрытый 5-ти-секционный приямок объемом 3,5 м3 в РТК. На судах и плавсредствах металлолом накапливается в контейнерах, сдается на береговые сооружения предприятия. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии.

МВХ № 12 - предназначено для временного накопления отходов:

- Стружка бронзы незагрязненная, код ФККО 36121205225;

- Стружка стальная незагрязненная, код ФККО 36121202225.

Временное накопление отходов осуществляется в открытом контейнере объемом по 6 м3 на территории РТК. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии.

МВХ № 13 - предназначено для временного накопления отхода:

- Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, код ФККО 45610001515.

Временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере, объемом 1,1 м3, установленном в закрытом помещении. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии.

МВХ № 14 - предназначено для временного накопления отхода:

- Остатки и огарки стальных сварочных электродов, код ФККО 91910001205.

Временное накопление отходов осуществляется в открытом контейнере объемом до 0,5 м3 на территории РТК. Периодичность вывоза согласно формированию транспортной партии.

МВХ № 13 - представляет собой закрытые пластиковые контейнеры объемом 1,1 м3, установленные на территории промплощадки предприятия, предназначенные для временного накопления следующих отходов:

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, код ФККО 73610001305.

Отход удаляется периодически согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21 региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае осуществления раздельного сбора на судах и плавсредствах отходы собираются в отдельные специально предназначенные для каждого из этих видов отходов контейнеры, которые должны быть надежно закрыты и на каждом из них должна быть маркировка, указывающая вид мусора (отхода).

При нахождении в море:

- на судах ТКО сохраняется до момента сдачи на приемные сооружения (плавучие или береговые);

- сброс пищевых отходов допускается как можно дальше от ближайшего берега, но в любом случае не ближе 12 миль от ближайшего берега;

- сброс в море всех видов пластмасс запрещается, по мере накопления отходов пластмасс в контейнере они перекладываются в пластиковые мешки, которые складируются в завязанном виде в одном из подсобных помещений, выделенных по указанию старшего помощника капитана, и по прибытии в порт сдаются на береговые приемные сооружения.

Сведения о местах накопления отходов

| п/п | Наименование и номер по карте-схеме | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Вместимость, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Для накопления отходов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Место временного хранения отходов МВНОО №1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 16,8 | 16,3 |  |  |  |  |
|  |  | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241501524 |  |  |  |  | 0,073 |  |
| 2 | Место временного хранения отходов МВНОО № 2 | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 72210201394 | 18 |  |  |  | 16,76 |  |
| 3 | Место временного хранения отходов МВНОО № 3 | Отходы минеральных масел компрессорны | 40616601313 | 65 |  |  | 0,2 |  |  |
| 4 |  | Отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 |  |  |  | 7,1 |  |  |
| 5 |  | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 6 |  | Отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 |  |  |  | 16,5 |  |  |
| 7 | Место временного хранения отходов МВНОО № 4 | Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | 73315101724 | 33 |  |  |  | 91,63 |  |
| 8 |  | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 |  |  |  |  | 816,3 |  |
| 9 | Место временного хранения отходов МВНОО № 5 | Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные | 92440301523 | 10 |  |  | 0,352 |  |  |
| 10 |  | Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные | 92440201523 |  |  |  | 0,342 |  |  |
| 11 |  | Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные | 92440101524 |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 12 |  | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 |  |  |  |  | 2,6 |  |
| 13 | Место временного хранения отходов МВНОО № 6 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 12 |  |  |  | 191,2 |  |
| 14 | Место временного хранения отходов МВНОО № 7 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 10 | 5,5 |  |  |  |  |
| 15 | Место временного хранения отходов МВНОО № 8 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), | 40231201624 | 1 |  |  |  | 3,51 |  |
| 16 |  | Смет с территории предприятия малоопасный, код | 73339001714 |  |  |  |  | 1509,87 |  |
| 17 | Место временного хранения отходов МВНОО № 9 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920101393 | 6 |  |  | 0,43 |  |  |
| 18 | Место временного хранения отходов МВНОО № 10 | Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 36122101424 | 0,025 |  |  |  | 0,492 |  |
| 19 | Место временного хранения отходов МВНОО № 11 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 5 |  |  |  |  | 2,55 |
| 20 | Место временного хранения отходов МВНОО № 12 | Стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 8 |  |  |  |  | 1,6 |
| 21 |  | Стружка стальная незагрязненная | 6121202225 |  |  |  |  |  | 2,25 |
| 22 | Место временного хранения отходов МВНОО № 13 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 2 |  |  |  |  | 0,00013 |
| 23 | Место временного хранения отходов МВНОО № 14 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9191000120 | 0,625 |  |  |  |  | 0,76 |
| 24 | Место временного хранения отходов МВНОО № 15 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 4,4 |  |  |  |  | 338,25 |

7 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ОТХОДОВ ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЯ

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в год |  |  |  |  | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения (жительства), ИНН | Дата и N договора на передачу отходов | Срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для использования | Для обезвреживания | Для размещения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Хранение | Захоронение | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства* | 47110101521 | 1 |  | 16,3 |  |  | 16,3 | Планируется заключение договора с ФГУП «ФЭО» |  |  |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 2 |  | 5,5 |  |  | 5,5 | Планируется заключение договора с ФГУП «ФЭО» |  |  |
| 3 | Отходы минеральных масел компрессорных | 40616601313 | 3 |  | 0,2 |  |  | 0,2 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 4 | Отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 3 |  | 7,1 |  |  | 7,1 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 5 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 | 3 |  | 0,05 |  |  | 0,05 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 6 | Отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 | 3 |  | 16,5 |  |  | 16,5 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 7 | Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более | 91110001313 | 3 |  | 130,41 |  |  | 130,41 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 8 | Фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные | 92440301523 | 3 |  | 0,352 |  |  | 0,352 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 9 | Фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные | 92440201523 | 3 |  | 0,342 |  |  | 0,342 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 10 | Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72310201393 | 3 |  | 4,042 |  |  | 4,042 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 11 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920101393 | 3 |  | 0,43 |  |  | 0,43 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 12 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктам (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 3 |  | 2,6 |  |  | 2,6 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 13 | Фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные | 92440101524 | 4 |  | 0,6 |  |  | 0,6 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 14 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 |  |  |  | 91,63 | 91,63 | ООО «ЭкоСтройРесурс» 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 14, оф. 1 ИНН: 6316186232 | Договор № 160521 от 16.05.2021 г | 16.05.2021 |
| 15 | Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | 73315101724 | 4 |  |  |  | 816,3 | 816,3 | ООО «ЭкоСтройРесурс» 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 14, оф. 1 ИНН: 6316186232 | Договор № 160521 от 16.05.2021 г | 16.05.2021 |
| 16 | Смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 |  |  |  | 1509,87 | 1509,87 | ООО «ЭкоСтройРесурс» 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 14, оф. 1 ИНН: 6316186232 | Договор № 160521 от 16.05.2021 г | 16.05.2021 |
| 17 | Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 36122101424 | 4 | 0,492 |  |  |  | 0,492 | ООО «АКРОН ПЛЮС» 115035, РФ, г. Москва, Овчинниковская набередная д.6, строение 1, помещение 1 (комната 3) ИНН 6322024582 | Договор №1м-23 от 25.11.2022 г. | 25.11.2022 |
| 18 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 4 |  |  |  | 0,706 | 191,2 | ООО «ЭкоСтройРесурс» 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 14, оф. 1 ИНН: 6316186232 | Договор № 160521 от 16.05.2021 г | 16.05.2021 |
| 19 | Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 72210201394 | 4 |  |  |  | 0,095 | 16,76 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 20 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 4 |  |  |  | 3,51 | 3,51 | ООО «Благоустройство и содержание» 445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43 «А» ИНН 6321218948 | Договор № 1-23 от 10.01.2023 г. | 10.01.2023 |
| 21 | Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241501524 | 4 |  | 0,073 |  |  | 0,073 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 22 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 5 | 2,55 |  |  |  | 2,55 | ООО «АКРОН ПЛЮС» 115035, РФ, г. Москва, Овчинниковская набередная д.6, строение 1, помещение 1 (комната 3) ИНН 6322024582 | Договор №1м-23 от 25.11.2022 г. | 25.11.2022 |
| 23 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 5 | 0,76 |  |  |  | 0,76 | ООО «АКРОН ПЛЮС» 115035, РФ, г. Москва, Овчинниковская набередная д.6, строение 1, помещение 1 (комната 3) ИНН 6322024582 | Договор №1м-23 от 25.11.2022 г. | 25.11.2022 |
| 24 | Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 43412004515 | 5 |  |  |  | 10 | 10 | ООО «ЭкоСтройРесурс» 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 14, оф. 1 ИНН: 6316186232 | Договор № 160521 от 16.05.2021 г | 16.05.2021 |
| 25 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 5 | 0,00013 |  |  |  | 0,00013 | ООО «ЕС вывоза и утилизации отходов» Самара, Московское шоссе, 17 | Договор № 123 От 10.02.21 г. | 10.02.21 |
| 26 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 5 |  |  |  | 338,25 | 338,25 | ООО «ЭкоСтройРесурс» 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 14, оф. 1 ИНН: 6316186232 | Договор № 160521 от 16.05.2021 г | 16.05.2021 |
| 27 | Стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 5 | 1,6 |  |  |  | 1,6 | ООО «АКРОН ПЛЮС» 115035, РФ, г. Москва, Овчинниковская набередная д.6, строение 1, помещение 1 (комната 3) ИНН 6322024582 | Договор №1м-23 от 25.11.2022 г. | 25.11.2022 |
| 28 | Стружка стальная незагрязненная | 36121202225 | 5 | 2,25 |  |  |  | 2,25 | ООО «АКРОН ПЛЮС» 115035, РФ, г. Москва, Овчинниковская набередная д.6, строение 1, помещение 1 (комната 3) ИНН 6322024582 | Договор №1м-23 от 25.11.2022 г. | 25.11.2022 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Приказ МПР РФ от 15 июня 2001 г. N 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 года N 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с изменениями на 28.11.2017 года).

- МРО – 7 – 99 «Методика расчета объемов образования отходов» «Методика расчета объемов образования отходов нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов», Санкт – Петербург, 1999.

- РД 31.06.01-79 Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов (утв. директивным письмом Минморфлота СССР от 20.02.1980 N 26).

- Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05 августа 2014 года № 349.

- МРО-6-99. Методы расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы, Санкт-Петербург, 1999 г.

- 3Сборник методик по расчёту объемов образования отходов,
Санкт-Петербург, 2001 г.

- Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999г.

- Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО

- Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. Санкт-Петербург, 1998г.

- О компании. URL:// http://www.rechport.ru/o-kompanii/