Практическое занятие № 4. Проведение инвентаризации в области обращения с отходами на предприятии.

Цель: формирование навыков проведения инвентаризации отходов производства и потребления на предприятии.

Алгоритм работы

- Изучить методические рекомендации к проведению инвентаризации отходов производства и потребления.

- Провести инвентаризации отходов производства и потребления для своего предприятия.

Методические рекомендации к проведению инвентаризации отходов производства и потребления

Содержание инвентаризации отходов производства и потребления

1 Общие сведения о предприятии

2 Характеристика предприятия как источника образования отходов

3 Перечень отходов, образующихся на предприятии

4 Характеристика накопления образующихся отходов

5 Рекомендации

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «_________________» _________ подпись ФИО "__" __________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

Инвентаризация источников образования отходов

ООО _______________________________

|  | Ответственный исполнитель _________ ______________ подпись ФИО |
| --- | --- |

Самарская область

2018 г.

содержание

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ	3

2 СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5

3 РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД	11

3.1 Расчет нормативов образования отходов	11

3.2 Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год	26

4 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБРАЗОВАНИИ ОТХОДОВ	30

4.1 Предлагаемое ежегодное образование отходов в структурном подразделении	30

5 Инвентаризационная ведомость источников образования отходов ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус»	40

6 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	48

7 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ОТХОДОВ ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЯ	55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	60

ПРИЛОЖЕНИЯ	61

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ

| Полное наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Адрес предприятия юридический |  |
| Адрес предприятия фактический |  |
| Адрес предприятия почтовый |  |
| Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН) |  |
| Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица (ЕГРЮЛ) |  |
| Коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), |  |
| Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций (ОКПО) |  |
| Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) |  |
| Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) |  |
| Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Вид основной хозяйственной и иной деятельности |  |
| Номера телефонов, телефакса (при наличии) |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Руководитель предприятия (должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Ответственный за обращение с отходами (должность, Ф.И.О. полностью) |  |
| Перечень самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов |  |

2 СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельностью ООО «________________» является производство _________________________________.

Отходы производства и потребления образуются в результате осуществления основной производственной деятельности предприятия и поддержания санитарно-технического состояния помещений, оборудования.

Образующиеся отходы производства и потребления собираются в контейнеры, металлические емкости и тару завода-производителя. Способ временного хранения и периодичность вывоза определяется санитарными, экологическими требованиями и экономической целесообразностью.

Собственных или арендованных объектов для размещения отходов предприятие не имеет.

Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов отсутствует.

Инженерное обеспечение: Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения централизованы.

Теплоснабжение: собственное.

Водоснабжение и водоотведение:

Электроснабжение:

Режим работы:

На балансе предприятия имеет автотранспорт:

Техническое обслуживание и ремонт производятся по заказ-наряду.

В результате административно-хозяйственной деятельности предприятия ООО «_________________» образуются следующие виды отходов:

- в результате делопроизводства образуются:

- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;

- в процессе жизнедеятельности работников, при уборке административных и производственных помещений и территории:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный;

- при уборке производственных помещений, прилегающей территории образуются отходы:

- мусор и смет производственных помещений малоопасный;

- мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный;

- смет с территории предприятия малоопасный;

- тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами.

- при обеспечении работников организации средствами индивидуальной защиты по истечению срока эксплуатации образуются следующие отходы:

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);

- перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);

- при замене офисного оборудования, утратившего потребительские свойства, образуются следующие виды отходов:

- картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные.

В результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия ООО «______________ образуются следующие виды отходов:

- участок литья пластмасс под давлением:

- участок механической обработки:

- стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)

- участок финальной сборки автокомпонентов:

- тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)

- участок технического обслуживания и ремонта пресс-форм:

- баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%).

- участок хранения материалов:

- упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%)

3.2 Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год

| N п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Планируемый норматив образования отходов в среднем за год в тоннах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 61 215 13 22 3 | 3 | Механическая обработка металлического прутка | 15,132 |
|  | Итого III класса опасности: |  |  |  | 15,908 |
|  | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) в целом по предприятию) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Уборка административных помещений | 1,800 |
|  | Перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 03 60 4 | 4 | Обеспечение работников СИЗ, замена в связи с утратой потребительских свойств | 0,095 |
|  | Итого IV класса опасности: |  |  |  | 63,881 |
|  | Мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | 7 33 220 02 72 5 | 5 | Уборка складских помещений | 0,060 |
|  | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | 5 | Распаковка поступающих комплектующих | 13,650 |
|  | Итого V класса опасности: |  |  |  | 29,774 |
|  | Всего |  |  |  | 109,563 |

# 5 Инвентаризационная ведомость источников образования отходов

| Вид деятельности, процесс | Наименование материалов и изделий, переходящих в состояние «отход» | Исходные данные для расчета норматива образования отхода |  |  |  | Данные об отходе |  |  |  |  |  | Движение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование источников образования отхода | количество источников образования отхода | ед. измерения | примечание | наименование | агрегатное состояние | опасные свойства | периодичность образования | Норматив образования отхода /год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Механическая обработка | Металлическая стружка | Механическая обработка металлического прутка | 1 | шт. |  | 3 61 215 13 22 3 Стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | твердый | пожароопасность | 1 раз в месяц | 15,132 | 40,352 | Передача отходов на сортировку и захоронение |
| Механическая обработка | Обтирочный материал, ветошь | Обслуживание оборудования, замена в связи с утратой потребительских свойств | 6 | участок |  | 9 19 204 01 60 3 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | твердый | пожароопасность | 1 раз в месяц | 0,706 | 2,823 | Передача отходов на сортировку и захоронение |

6 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

(Схемы расположения МВНО представлены в Приложении 3)

Место временного накопления отходов №1

Закрытое помещение с твердым покрытием установлены стеллажи для временного накопления следующих отходов:

- Отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми слоями незагрязненные

- Отходы полиамида при литье изделий из полиамида.

Периодичность вывоза не реже одного раза в одиннадцать месяцев.

Место временного накопления отходов №2

Закрытое помещение с твердым покрытием установлены стеллажи для временного накопления следующих отходов:

- Баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

Периодичность вывоза не реже одного раза в одиннадцать месяцев.

Место временного накопления отходов №3

Закрытое помещение с твердым покрытием установлены стеллажи для временного накопления следующих отходов:

- Отходы полиамида при литье изделий из полиамида.

- Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные

Периодичность вывоза не реже одного раза в одиннадцать месяцев.

Сведения о местах накопления отходов

| N п/п | Наименование и номер по карте-схеме | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Вместимость, тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Для накопления отходов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Место временного хранения отходов МВНО №1 | Отходы полиамида при литье изделий из полиамида | 335 743 11 20 4 | 1,258 |  |  |  | 1,17 |  |
|  |  | Отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми слоями незагрязненные | 405 212 13 60 5 |  |  |  |  |  | 0,088 |

7 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ОТХОДОВ ДРУГИМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ С ЦЕЛЬЮ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗМЕЩЕНИЯ

| N п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Класс опасности | Предлагаемая ежегодная передача отходов, тонн в год |  |  |  |  | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, которому передаются отходы, его место нахождения (жительства), ИНН | Дата и N договора на передачу отходов | Срок действия договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для использования | Для обезвреживания | Для размещения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Хранение | Захоронение | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 3 61 215 13 22 3 | 3 | 15,132 |  |  |  | 15,132 | ООО «АКРОН ПЛЮС» 115035, РФ, г. Москва, Овчинниковская набередная д.6, строение 1, помещение 1 (комната 3) ИНН 6322024582 | Договор № 1132-15 от 26.10.2015 доп.соглашения от 01.01.2018, 31.05.2018 | 31.12.19 |
| 2 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 19 204 01 60 3 | 3 |  |  |  | 0,706 | 0,706 | ООО «Благоустройство и содержание» 445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43 «А» ИНН 6321218948 | Договор №9802-18 от 19.04.2018 г. доп.согашение №10051-18 от 01.06.2018 | 19.04.19 |
| 10 | Перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 03 60 4 | 4 |  |  |  | 0,095 | 0,095 | ООО «Благоустройство и содержание» 445028, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43 «А» ИНН 6321218948 | Договор №9051-18Б от 13.11.2017 г. | 13.11.19 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05 августа 2014 года № 349.

2. МРО-6-99. Методы расчета объемов образования отходов. Отработанные ртутьсодержащие лампы, Санкт-Петербург,  1999 г.

3. Сборник методик по расчёту объемов образования отходов,
Санкт-Петербург, 2001 г.

4. Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999г.

5. МРО-10-01 Методика расчета объемов образования отходов отходы при эксплуатации офисной техники

6. Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО

7. Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. Санкт-Петербург, 1998г.

8. МРО-3-99. Методика расчета объемов образования отходов. Отходы, образующиеся при использовании лакокрасочных материалов, 
Санкт-Петербург, 2004 г.