Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Курсовая работа

| по дисциплине: |  | Электрические машины |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (название дисциплины) |  |
| на тему: | Выбор электродвигателя |  |
|  | (тема работы) |  |

Обучающийся группы

___________________

___________________

Москва, 2023г.

Содержание

Введение	2

Задания на курсовой проект	3

1 Расчет и выбор электродвигателя	4

2 Развернутая схема обмотки статора и ее построение	6

2.1 Тип обмотки и выбор	6

2.2 Обмоточные данные и их расчет	7

2.3 Развернутая схема обмотки статора и ее построение	10

3 Расчет эффективных значений линейной и	12

фазной эдс	12

Заключение	14

Список литературы	15

Введение

Электрические двигатели используются на электростанциях, в промышленности, на транспорте, в авиации, в системах автоматического управления и управления, в повседневной жизни.

Электрические машины преобразуют механическую энергию в электрическую и наоборот. Преобразование электрической энергии в механическую осуществляется двигателями.

В зависимости от типа мощности электрической установки, в которой должны работать электрические машины, они подразделяются на машины постоянного и переменного тока.

Машины переменного тока могут быть однофазными или многофазными. Наиболее широко используются трехфазные асинхронные и асинхронные машины, а также катетерные машины переменного тока, которые позволяют экономично регулировать скорость вращения в больших пределах.

Задания на курсовой проект

1. Выберите двигатель для кратковременной работы S2 при подъеме груза. Условия подъема и характеристики груза приведены в таблице.1.

2. Рассчитайте параметры и нарисуйте подробную схему трехфазной двухслойной обмотки статора в соответствии с инструкциями, приведенными в таблице. 1. Выберите более короткие шаги намотки, чтобы более высокая гармония на кривой ЭДС, вызванная намоткой, была нарушена.Соединение групп катушек является последовательным, фазы намотки соединены звездочкой, катушки намотаны одинарно.

3. На основании данных и результатов расчета, указанных в пунктах 1 и 2, определите среднеквадратичные значения фазной и линейной ЭДС первой, третьей, пятой и седьмой гармоник, исходя из предположения о частоте тока 50 Гц.

Таблица 1 – Задания для курсового проекта

| Величины | В ариант |
| --- | --- |
|  | 8 (Подвариант А) |
| кг*103 -Масса | 4 |
| V, м/с - скорость | 0,2 |
| h, м - высота | 4 |
| k – коэффициент для противовеса | 0,5 |
| η – Для подъемника коэффициент полезного действия | 0,7 |
| KP – коэффициент запаса мощности | 1,5 |
| Z1 – Число пазов | 36 |
| 2р – пары полюсов | 2 |
| ν – номер гармоники | 5 |

1 Расчет и выбор электродвигателя

Для подъема груза воспользуемся формулой ниже для определения мощности электродвигателя:

(1)

где k-коэффициент, который учитывает противовес;

v-скорость при которой поднимается груз в м/с;

m – масса, кг;

g- ускорение свободного падения равняется 9,8 в м/с2;

η- коэффициент полезного действия подъемника.

Мощность электродвигателя:

(2)

По полученной мощности выберем в большую сторону номинальную мощность электродвигателя.

Далее непосредственно выбираем электродвигатель по каталогу.  Производим выбор двигателя марки АИРМ112М4 (Р=5,5 кВт, n=1430 об/мин).

Найдем номинальный момент:

Найдем максимальный момент:

Мм=2.6*Мн=2.6∙36,73=95.5 Н∙м.

2 Развернутая схема обмотки статора и ее построение

2.1 Тип обмотки и выбор

На практике используются разные типы обмоток (однослойные и двухслойные; с полным и укороченным шагом; однослойные и многоступенчатые; с одинаковым и разным количеством секций в канавке), и для того, чтобы сделать выбор, нужно учитывать: экономичность, преимущества и недостатки, технические возможности исполнения.

Основные преимущества однослойной намотки:

1. Отсутствие промежуточной изоляции, что увеличивает коэффициент заполнения канавки.

2. Проще в изготовлении.

3. Есть отличная возможность использовать автоматику при прокладке обмоток.

Недостаток:

1. Повышенный расход проводящего материала.

2. Сложность снижения уровня и, таким образом, компенсации высших гармоник магнитного потока.

3. Ограничение возможности построения обмоток за счет использования дробного числа пазов на полюс на фазу.

4. Производство и установка катушек для больших высоковольтных двигателей более трудоемки.

Двухслойные обмотки выполняются в основном с одинаковыми участками: петлевыми и цепными, реже концентрическими.

Основные преимущества двухслойной намотки перед однослойной намоткой:

1. Возможность снижения любого уровня, позволяющего:

а) Уменьшите поток намотки за счет уменьшения длины передней части секции;

б) для уменьшения высших гармонических составляющих магнитного потока, то есть для уменьшения потерь в магнитной цепи двигателя.

2. Простота изготовления рулонов (многие операции могут быть механизированы).

3. Возможна намотка практически с любым q-компонентом, что позволяет наматывать при ремонте асинхронных двигателей с переменными скоростями вращения ротора. Кроме того, это способ приблизиться к форме синусоидального поля.

4. Возможность формирования большего количества параллельных ветвей.

Недостатками двухслойных обмоток являются: меньший коэффициент заполнения канавок (из-за наличия промежуточной изоляции).

1. Некоторые трудности при укладке последних участков обмотки.

2. Необходимость подъема всей ступени намотки, если повреждена нижняя часть секции.

По этим причинам двухслойные обмотки в настоящее время нашли наибольшее применение в практике ремонта машин переменного тока. Поэтому мы выбираем двухслойную петлевую намотку.

2.2 Обмоточные данные и их расчет

Расчет обмоточных данных состоит в определении основных данных:

N – количество катушечных групп;

y – шаг обмотки;

q – количество канавок на полюс и фазу;

α – число электрических градусов;

а – количество параллельных ветвей.

Шаг обмотки (у1) – это расстояние выраженное в зубцах (или пазах), между активными сторонами одной и той же секции:

,		              		(3)

где y1 – расчетный шаг (равен полюсному делению, выраженному в зубцах);

– произвольное число меньше 1, доводящее расчетный шаг (y1) до целого числа.

Обычно определяем шаг в пазах, поэтому при раскладке вторая сторона секции ложится в паз у+1. Согласно задания Z1=36, а 2p=2, то

.

Двухслойные обмотки выполняют с укорочением шага.

,	              			(4)

где β – относительный шаг обмотки .

Для подавления пятой гармоники ЭДС катушки выбирают β=0,8. Если необходимо подавить седьмую гармонику, то β =0,857.

пазов.

Принимаем y=16 пазов.

Число пазов на полюс и фазу:

,					(5)

где m – число фаз.

паза.

Так как q > 1, то обмотка рассредоточенной называется, при этом фазные катушки должны быть разделены на секции, число которых равно q.

В двухслойных обмотках число катушечных групп механически увеличивается в два раза, однако, по сравнению с однослойной обмоткой, с числом витков в каждой секции меньшим в два раза, тогда:

,		 			(6)

где N1ф(2) - число катушечных групп в одной фазе двухслойной обмотке.

шт.

Так как каждую пару полюсов создают все три фазы переменного тока, следовательно:

,					(7)

N3ф(2)=2∙3=6 шт.

Число электрических градусов на один паз:

,						(8)

Катушечные группы фаз можно соединять последовательно (а=1), параллельно (а=q)и комбинированно (1<а<q).

Для данного случая применяем, а=1.

2.3 Развернутая схема обмотки статора и ее построение

Рассмотрим последовательность построения развернутой схемы трехфазной двухслойной обмотки статора на примере обмотки со следующими данными: количество фаз м=3, количество полюсов 2р = 2, количество прорезей в сердечнике статора Z1=36, шаг обмотки по пазам диаметральный, т.е. y1=11.

Расстояние между обмотками y1 = Z1/ (2P) =36/2 = 18 канавки; количество канавок на полюс и фазу q1 = Z1/ (t1 2P) =36/(3·2) = 6 канавки; Угол наклона канавки α= 10 градусов. Угол смещения между осями фазных обмоток составляет 120 градусов, то есть смещение между началами фазных обмоток A, B и C, выраженное в канавках, λ = 120/ α = 120/10 = 12 канавки.

Отметьте канавки (Z1 = 36) и деления полюсов (2p = 2) на развернутой поверхности статора, а затем отметьте области после q1 = 6 канавки для всех фаз; в этом случае расстояние между зоной фазы со ступенью одного полюса и областью, на которой расположен полюс, должно быть равным расстоянию между зоной фазы со ступенью одного полюса и зоной, на которой расположен полюс. Быть зоной той же фазы на другом полюсе с одной ступенью, равной ступени обмотки y1 = 11 канавки.

Аналогичным образом мы получаем вторую группу фазных катушек A, состоящую из последовательно соединенных катушек 7 и 8 (H2A- K2A).Мы соединяем группы катушек последовательно, присоединяя К1А к К2А. Подключите первую группу катушек Н1А к выходу обмотки и запустите вторую группу катушек Н2А - в результате мы получим фазную обмотку А.

Мы начнем с соединения боковых сторон пазов катушек фазы B: катушек 5 и 6 (первая группа катушек) и катушек 11 и 12 (вторая группа катушек).

Проделав то же самое с катушками фазной обмотки и соединив группы катушек этих фазных обмоток, что то же самое было проделано в фазной обмотке А, мы получим фазные обмотки фазы В и фазы С.

3 Расчет эффективных значений линейной и

фазной эдс

Чтобы определить ЭДС обмотки статора, нужно умножить ЭДС катушки на количество последовательно соединенных катушек в фазной обмотке статора. Поскольку количество оснований в угольной группе равно 1, а количество групп катушек в фазной обмотке равно 2p, фазная обмотка статора содержит 2pq, катушки. Принимая во внимание количество последовательно включенных витков в фазной обмотке w1=2pq1wK (K=1), мы получаем ЭДС фазной обмотки статора (B) v-й гармоники:

, 	                    		(9)

,			          		(10)

Магнитный поток определяется

,

где Bδ – Магнитная индукция в зазоре (приномаем равной 0,7 Тл);

где τ – Деление полюса измеряется в метрах, м;

- сердечник его длина, м.

Значение обмоточного коэффициента определяется произведением коэффициента укорочения kуν и распределения kpν, :

,	     				   (11)

Для обмоток с диаметральным шагом kоб = kр.

;   ;  ;

Согласно (9) и (10) получаем

Определим значение фазной ЭДС обмотки статора:

(12)

При соединении звездой Е1Л=√3Е1, а при соединении треугольнином Е1Л = Е1 .

Структура условного обозначения АИР [112][М][4]:

АИР – асинхронный двигатель;

[112] – габарит, 112 мм;

[М] – установочный размер по длине станины М;

[4] – число полюсов (4);

Вид климатического исполнения: У3.

Заключение

Результатом выполнения данного курсового проекта является расчет основных характеристик асинхронного трехфазного двигателя.

Наиболее полезно для меня как результат выполнения данного курсового проекта является закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Электрические машины», а также получение опыта разработки и расчета основных характеристик асинхронного двигателя.

Список использованных источников

1.Ванурин В.Н. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Ванурин. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 304 с.  - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72974