Общая картография

Вариант 2

- Основные свойства карт:

  - Математически определенное построение – строгая функциональная зависимость между географическими (или иными) координатами точек земной поверхности и прямоугольными (или иными) тех же точек на плоскости, т.е. применение картографических проекций, позволяющих перейти от сферической поверхности земли к плоскости карты

  - Генерализация – отбор и обобщение объектов и явлений для соответствия масштабу карты.

  - Использование особых знаковых систем – картографических условных знаков, что позволяет:

– сильно уменьшать изображение земной поверхности, показывая на карте внемасштабными знаками важные объекты, которые в силу уменьшения не выражаются в масштабе карты;

– передавать три измерения в плоском изображении (рельеф);

– передать динамику процессов, их ход во времени (атмосферные вихри, миграции населения) и пр.

  - Системное отображение действительности (системный подход) – передача элементов и связей между ними, отображение иерархии геосистем.

- Классификация карт по территориальному охвату:

По охвату территории в качестве наиболее крупного подразделения выделяют карты Солнечной системы и звездного неба, затем — карты планет, в том числе Земли. Далее идут карты крупнейших планетарных структур — для Земли это карты материков и океанов, а после этого возможны разные разветвления классификации. Внутри материков можно группировать карты :

- по административно-территориальному делению; - по физико-географическим районам;

- по экономическим регионам;

- по естественно-историческим областям.

Карты океанов подразделяют далее на карты морей, заливов, проливов, гаваней.

- Пример генерализации за счет отбора объектов: на карту масштаба 1:1 000 000 включаются только крупные города и реки, а мелкие населенные пункты, реки и озера опускаются, чтобы не перегружать карту информацией и упростить восприятие.

- Способ знаков движения используется для графического отображения направления и характера движения различных элементов, таких как вода (течения) и воздух (ветра). Эти знаки движения важны для понимания особенностей среды и предсказания её влияния на различные виды деятельности, такие как судоходство, авиация, экологические исследования и др. Способ знаков движения включает следующие компоненты:

- Стрелки: они указывают направление движения элемента (течения, ветра и т.д.) на карте. Размер и форма стрелок могут варьироваться в зависимости от интенсивности и характера движения.

- Числовые значения: на карте могут быть указаны числовые значения, показывающие скорость или интенсивность движения. Эти значения могут быть представлены в различных единицах измерения, таких как метры в секунду, узлы и т.д.

- Цветовая кодировка: в некоторых случаях, для отображения интенсивности движения может использоваться цветовая шкала, где разные цвета соответствуют разным уровням интенсивности.

- Графические обозначения: на карте могут быть применены специальные графические обозначения для иллюстрации особенностей движения, таких как вихри, зоны турбулентности или особо опасные течения.

- Требования к изображению рельефа на гипсометрических картах:

  - Использование изолиний (линий равной высоты) для отображения рельефа.

  - Равномерное распределение изолиний в зависимости от масштаба и сложности рельефа.

  - Использование цветовой гаммы для отображения высотных зон и изменения высоты.

  - Обозначение высоты ключевых точек и перевалов.

- Отечественные топографические карты создаются в в единой равноугольной проекции Гаусса-Крюгера.

- Основные задачи, решаемые по картам масштаба 1:2 000 и 1:5 000:

  - Подробное планирование и проектирование инфраструктурных объектов, таких как дороги, мосты и здания.

  - Сбор и анализ географической информации для кадастровых работ, землеустройства и оценки недвижимости.

  - Разработка схем местного размещения объектов, таких как сельскохозяйственные угодья, лесные массивы, горнодобывающие предприятия и т.д.

  - Создание навигационных систем и картографических сервисов для поддержки локальных сообществ и туризма.

- Правила отбора населенных пунктов на обзорных топографических картах:

  - Населенные пункты с более высоким административным статусом (например, столицы стран, областных и районных центров) обычно отображаются на картах, независимо от их размера.

  - Населенные пункты с большим населением имеют больший приоритет для отображения на карте. В зависимости от масштаба карты могут использоваться разные пороговые значения населения для отбора.

  - Населенные пункты, которые являются важными экономическими, промышленными или культурными центрами, также могут быть отображены на картах.

  - Населенные пункты, расположенные вблизи основных транспортных магистралей (автомобильных дорог, железных дорог, рек, аэропортов), могут быть предпочтительными для отображения на карте.

  - Населенные пункты, расположенные вблизи границы страны, могут быть отображены на карте вне зависимости от их размера, для обозначения политических границ и сопредельных территорий.

- Информация, содержащаяся в характеристике шоссе:

  - Категория и класс дороги (федеральная, региональная, местная и т.д.).

  - Тип покрытия (асфальт, гравий, грунт и т.д.).

  - Количество полос движения и разделительные полосы.

  - Наличие освещения, ограждений и прочих инфраструктурных элементов.

  - Ограничения скорости и специфические правила движения.

- Нуль глубин – условная поверхность, от которой измерены глубины, приведенные на морских навигационных картах. В морях без приливов за нуль глубин принимают средний уровень моря, а в приливных морях — низший уровень моря, обеспечивающий безопасность судовождения. В СССР принят теоретический нуль глубин, наинизший возможный уровень моря.